视频展台软件使用说明书

目录

一、视频展台软件安装	1

（一）系统要求配置	1

（二）软件安装步骤	1

二、硬件连接	5

三、Wi-Fi 无线连接展台	6

（一）连接展台 Wi-Fi（AP 模式）	6

（二）软件连接展台	7

（三）连接展台（STA 模式）	9

（四）如何切换Wi-Fi连接站点模式	10

（五）如何修改Wi-Fi名称（AP模式）	11

（六）如何修改Wi-Fi密码（AP模式）	12

四、软件使用说明	13

（一）硬件连接软件使用介绍	13

（二）同屏对比功能简介	15

一、视频展台软件安装

（一）系统要求配置

1.  硬件：双核 CPU、4GB 及以上内存，硬盘预留 2GB 以上空间，无需光驱。

2.  USB端口： 电脑配备高速 USB2.0 接口，保障画面实时预览流畅。

3.  操作系统： 兼容 Windows7/10/11（32/64 位）。

（二）软件安装步骤

安装软件为：Visualizer_V2.0.5，下面是详细步骤（以Windows11系统为例）。

1.选择安装包，点击下一步。

2选择安装语言，可选中/英文，点击确定。

3.按照安装向导指引，点击下一步。

4.选择软件安装位置，默认存放到c盘，可自定义存放位置，点击下一步。

5.选择放置程序的快捷方式，默认在桌面创建快捷方式，点击下一步。

6.确认程序存放位置，点击安装。

7.软件内置插件安装:进入软件安装程序后，会自动进行插件安装， 连续点击“Next”后确认,最后点击”Finish”退出安装.系统插件会安装完毕；

风险提示：若跳过该组件安装，会出现相机无预览画面、录像文件无法打开、播放花屏 / 丢帧等功能故障。

8.程序和插件自动完成安装完成后，点击“完成”退出。桌面出现应用图标，点击打开即可使用。

二、硬件连接

使用USB线连接展台USB端（B口，方形头）到计算机（一体机）上的USB端（A口，扁头），如下图所示：

连接好后，启动安装好的软件，即可使用展台。

注：图片仅供参考，产品以实物为准。

三、Wi-Fi 无线连接展台

Wi-Fi无线连接简介：展台支持两种 Wi-Fi 模式：AP 模式 和 STA 模式，出厂默认设置为 AP 模式。

- AP模式：电脑通过视频展台的无线网络直连。

- Station模式：共同连接局域网，让视频展台连接外部路由器或手机热点，实现同一局域网下的连接使用。

在展台的“系统设置”页面，可查看程序版本、当前 Wi-Fi 模式、Wi-Fi 名称及密码。例如：

- 模式：In AP Mode，Wi-Fi 名称：WiFi_Camera_5G_******，密码：12345678

（一）连接展台 Wi-Fi（AP 模式）

1. 打开电脑的 Wi-Fi 设置界面。

2. 查找并连接展台系统信息中显示的 Wi-Fi 名称（如：WiFi_Camera_5G_******）。

3. 输入相应密码完成连接。

（二）软件连接展台

1.搜索展台，打开电脑端软件：

首次使用视频展台设备会有弹窗显示，使用Wi-Fi模式请选择搜索无线展台

- 确认当前连接的 Wi-Fi 与展台信息中显示的 Wi-Fi 名称一致。

- 点击“搜索展台”。

- 展台列表会显示所有被搜索到的展台设备。

- 点击“选择”。

- 点击“连接设备”，就可以连接成功；

2.配置网络（切换至 STA 模式），在软件设置里，打开“搜索无线展台”，点击“配置网络”按钮，弹出 Wi-Fi 设置界面：

- 安全认证模式：支持三种方式：

- 默认是通用模式（普通家用 Wi-Fi），EAP-PEAP(MSCHAPv2)，EAP-PEAP(GTC)

- 选择目标 Wi-Fi，输入密码，设置展台名称（可自定义）。

- 可选择是否为展台设置访问密码。

- 点击“配置”完成设置。

设置完成后，展台将自动重启并切换为 STA 模式。

操作如下：

（三）连接展台（STA 模式）

1.电脑重新连接到展台所连接的同一 Wi-Fi 网络（不是展台原来的热点，是与配置选择连接的Wi-Fi网络保持一致）。

2.打开软件，选择当前的Wi-Fi网络，点击“搜索展台”，在展台列表里点击 “选择”对应的视频展台。

3.点击“连接设备”，即可打开图像获取界面，开始查看展台图像画面。

操作如下：

（四）如何切换Wi-Fi连接站点模式

展台支持两种 Wi-Fi 模式：AP 模式 和 STA 模式，如需切换Wi-Fi连接模式，有两种方式可选；

1.可以在视频展台内置系统：-“设置”-“无线网络”-“Wi-Fi模式”中自由切换（AP/STATION模式）

2.如需重新配置 Wi-Fi，长按10秒视频展台机身的旋转按键，“切换至 AP 模式”，然后重复前述“第一点”的连接和配置步骤。

（五）如何修改Wi-Fi名称（AP模式）

长按10秒视频展台机身的灯光按键，设备进入工厂模式（屏幕左下角会出现工厂模式标识），在内置系统“设置”里找到“无线网络”，点击“修改键”，就可以更改Wi-Fi名称了。

（六）如何修改Wi-Fi密码（AP模式）

在内置系统“设置”里找到“无线网络”，点击“修改键”，就可以更改Wi-Fi密码了

四、软件使用说明

（一）硬件连接软件使用介绍

1.双击视频展示台应用图标，打开软件，直接进入视频展台演示画面。

2.主摄像头的实时拍摄画面，左侧为批注工具条，底部为功能控制工具条，右侧为图片预览区，根据实际操作需要，实时调取相关的工具或对画面进行功能控制。

批注工具条简介：

- 移动——选中后，可以对实时画面进行拖动漫游

- 撤销——选中后，可对画笔笔迹进行撤销

- 画笔——选中后，可对画面以黑色笔迹进行批注

- 荧光画笔——选中后，可对画面进行临时批注，自动擦除

- 线宽——选中后，可对应选择所需要的线条粗细

- 颜色——选中后，可选择各种不同的画笔颜色

- 橡皮擦——选中后，可对画面上的批注进行局部擦除

- 清除——选中后，可对整个画面的批注全部清除

功能控制工具条简介:

- 设置——选中后，弹出子菜单,可对应设置图像画质调节，视频属性，选择摄像头、分辨率、视频格式，使用无线连接，设置定时拍照时间，选择图像纠正，和图片视频保持路径等

- 光学——控制光学倍率的放大、缩小和光学最大倍率或最小倍率，以及做一次自动对焦动作(仅限于带AF镜头的机器)

- 图片——可隐藏和调出图片预览视图

- 批注——可隐藏和调出批注工具条

- 放大——选中后，可对主实时画面进行放大

- 缩小——选中后，可对主实时画面进行缩小

- 冻结——选中后，对当前主画面定格,在单击取消定格

- 左旋——选中后，主画面每次向左旋转90度

- 旋转——可对主实时画面进行360度旋转

- 右旋——选中后，主画面每次向右旋转90度

- 拍照——选中后，每次对主画面做一次截图,保存到设置里面的拍照保存路径所指的文件夹里

- 定时拍照——在设置子菜单设置定时拍照秒数，点击后会开始倒计时拍照，自动保存到设置里面的拍照保存路径所指的文件夹里

- 录像——单击开始对画面录像,在单击停止,文件保存到设置里面的录像保存路径所指的文件夹里

- 二维码——选中后，自动对主实时画面进行二维码识别扫描

- OCR——选中后，自动对主实时画面或图片的文字智能识别并转换为可编辑的TXT文本

- 比对——选中后，进入同屏对比操作界面，根据实际操作需要点击控制或进入设置

- 最小化——选中后，主画面缩小到任务栏

- 帮助——选中后，弹出PDF简要说明书文档，和常见问题解决办法

- 关闭——选中后，关闭展台画面

（二）同屏对比功能简介

点击“比对”进入比对操作界面，本界面为图像对比窗口，支持多画面分屏对比、图片标注编辑、图片快速调取，图片编辑等共划分为 4 个功能区域，分区功能详解如下：

1.对比分屏选择（顶部） 可切换 1/2/3/4 分屏显示模式，开启联动模式后，所有分屏画面缩放、平移操作同步执行。

2.图片预览视图（左侧） 存放之前抓拍保存的图片缩略图，双击图片就能在右侧窗口打开查看、对比。

3.绘图工具条（右侧） 支持画面移动、多种画笔标注、多种图形标记，可局部擦除或一键清空批注，自定义线条样式与透明度，标注内容可随图片一起保存。(使用操作请参考上述展台批注工具条介绍)

4.图片编辑工具条（底部） 控制画面放大缩小、左右旋转、按照实际像素比例放大，恢复到合适屏幕显示大小，切换选择文件夹的前后图片、打开本地图片、打开摄像头设备，捕捉抓拍、调整图像分辨率。